算法流程

离散事件并行流水线仿真算法-方案B：

- 整体架构与模块化分层

a) 硬件抽象：核心数、MAC 能力、时钟、AIC tick、各层最小访问粒度、容量、以及多条链路的字节/周期带宽表。

b) 设备（计算/IO/内存）：Compute Module给出按微块占用与形状惩罚修正的计算效率，IO Module依据最小对齐、突发提升与内存带宽效率曲线估算搬运周期，Memory Module占位化内存接口。

c) L2 缓存管理：按输入/输出分区的组相联缓存+待写回聚合, 亦支持“固定命中率”快速口径。

d) DES 仿真器（流水线事件）：Pipeline = {OUT2, OUT1, FIX, MTE2, MTE1, M}，OpType描述具体数据流，事件带并行上限、依赖与回调。

2.  数据与计算的时间模型

2.1 IO模型

a) 最小对齐：按目标层的 MIN_ACCESS 向上取整后计入时间。

b) 带宽表（字节/周期）与换算：示例链路 DRAM-L2、L2-L1 以 Tbps 换算，L1-L0A/B 以 Gbps 换算为字节/周期。

c) 突发提升（uplift）：大块传输触发分段阈值，乘提升系数。

d) 规模-效率曲线：对按 MiB 量级归一后的传输，套用带宽利用率曲线并带 bias。

e) 统一接口：IOModule.load/store(size, src, dst) 返回周期。

2.2 计算模型

a) 微块占用与计算效率：以 (Mm/16)×(Nn/16) 估算占用度，查GFLOPS效率曲线并乘形状惩罚，得到有效 MACs/周期。

b) 形状惩罚（aspect penalty）：按 ratio=min(M,N)/max(M,N) 分段选γ并夹取，另对小矩阵附加适度加重。

3. 分层切块与核映射

a) Chip/L1/L0/DFF分层切块:在 Chip tile-L1 tile-L0 tile逐层切分，分别计算每层的 IO 周期、写回策略与计算延迟。例如，L1 tile 统一通过device.io估时，L0 tile也使用统一IO/Compute管线，并附加IO纵横比惩罚。

b) 事件构造与回写策略: MTE1 批处理，即先把L1-L0A/B的批次最长用时作为一个事件，再调度 CUBE 计算，计算完成立刻AccumDFF-L0C并对称加入L0C-AccumDFF，使其真实计入并发占用与时间。FIX/OUT1/OUT2：当该(m,n)的最后一个k完成时，先L0C-L2，若未设置延迟到全局末尾（可开关），则继续 L2-DRAM与DRAM-EXT。

c) 多核并发映射：行分组Round-Robin：根据M tiles划分row grp，并在行内按 cores_per_row轮转分配，保证全芯片 24 核分布均衡。

4. L2 缓存管理与命中口径

4.1 输入/输出分段+组相联

a) 容量切分：总容量按input_ratio分为输入段与输出段，各自使用组相联替换；写回采用聚合flush，以提升 L2→DRAM 的突发效率。

b) 双缓冲影响：MTE2_DOUBLE_BUFFER=True时，未命中代价取 max(DRAM→L2, L2→L1)，否则为两段相加。

4.2 固定命中率快速口径

a) 若设定L2_FIXED_HIT_RATE，则跳过逐行命中仿真，直接以命中/未命中行数加权计算read延迟，利于稳定而可比的时间口径。

b) OUT1阶段采用defer-flush或就地写回，最终通过 L2_CACHE_MGR.flush(core_id)触发聚合写出。

5. 离散事件仿真DES与并集时间

5.1 事件系统

a) Pipeline/OpType/TileLevel三元组定义事件所在的流水段/操作/层级，支持依赖、并行上限和回调。

b) PipelineSimulator维护就绪队列、忙集与区间列表，按并发上限推进。

5.2并集时间

a) 按流水段的区间并集统计用时AICore union time (exclude OUT2) = 并集 {M,MTE1,MTE2,FIX,OUT1}。

6. 策略搜索与Tile选择

a) best_tile：在容量/对齐/步长等约束下，遍历候选，将M×N×K最大且可算的切块作为首选，可结合 ALIGN_COMPUTE_16 以保障计算侧对齐。

b) find_best_strategy：包装搜索与估时，返回策略与阶段时间字典，供Simulate构建与 DES 驱动。

7. 关键口径

a) 时间单位: 默认周期口径：cycles / CLOCK_FREQ

b) 核心对齐指标: AICore union time (exclude OUT2)

c) L2 定值命中率: L2_FIXED_HIT_RATE
	d) OUT1/OUT2 的时序: 是否在 (m,n,k_last) 后立刻 OUT1/OUT2，由 DEFER_OUT1_TO_END/脚本逻辑控制，对并集窗口有直接影响。

8. 参数与假设
	a) 核数/算力：AI_CORE_COUNT=24，CUBE_MACS_PER_CORE=4096

b) 时钟：CLOCK_FREQ=1.85GHz

c) 最小访问与容量：MIN_ACCESS 与各层容量定义

d) IO 带宽：DRAM-L2-L1（由Tbps换算），L1-L0A/B（Gbps换算）

e) 形状惩罚门槛与小矩阵调制：分段阈值、最小夹取与小矩阵 bump

9. 复杂度与可扩展性

a) 策略搜索：best_tile以8为步长枚举(m,n,k)，复杂度最坏为，并在L2/L1/L0各执行一次，由于容量判定会剪枝，实际复杂度远低于最坏上界。

b) 事件仿真：事件数与 (chip_tiles × l1_tiles × l0_tiles × 阶段) 成正比，并发上限由 AI_CORE_COUNT 控制。